Příloha č. 2 		Technická charakteristika

Hydraulická sklopná žací lišta – 1 ks

| Požadavek dle ZD: | Nabídka účastníka: * |
| --- | --- |
| Nový, nepoužitý stroj, plně funkční uzpůsobený ke sklizni obilovin, řepky, máku, hrachu, kmínu, včetně řepkových děličů. |  |
| - Hydraulická žací lišta - min. čistý záběr 7,1 m |  |
| - Hydraulicky sklopná lišta - max. přepravní šířka 3,9 m |  |
| - Žací lišta s plynulým hydraulickým přestavením délky stolu v celém pracovním záběru |  |
| - Rozsah výsuvu - min. 50 cm |  |
| - Výbava zajišťující bezpečné a bezvadné spojení, funkčnost a komfortní (automatické) ovládání agregované žací lišty a sklízecí mlátičky |  |
| - Podélné a příčné kopírování terénu - automat |  |
| - Náhradní hlavní kosa |  |
| Kompletní dodávkou se rozumí: |  |
| - Doprava |  |
| - Uvedení do provozu |  |
| - Bezplatné zaškolení obsluhy |  |
| - Návod ke stroji v českém jazyce |  |

Samojízdná sklízecí mlátička – 1ks

| Požadavek dle ZD: | Nabídka účastníka: * |
| --- | --- |
| Nový/nepoužitý stroj (bez proběhu), plně funkční uzpůsobený pro sklizeň obilovin, řepky, máku, hrachu, kmínu. |  |
| - Odsávání prachu ze šikmého dopravníku |  |
| - Vkládací ústrojí šikmého dopravníku tvořené - min. 4 řetězy |  |
| - Vkládací ústrojí s možností nastavení úhlu sečení v rozsahu min. +5° až -5° |  |
| - Hydraulická reverzace pohonu lišty včetně vkládacího ústrojí |  |
| - Bezpečnostní brzda pohonu lišty |  |
| - Zařízení automaticky upravující pracovní pojezdovou rychlost stroje s vazbou na úroveň ztrát, vytížení motoru, prokluzu pohonů a na množství hmoty vstupujícího do stroje |  |
| - Šířka mlátícího ústrojí - min. 1 400 mm |  |
| - Mlátící systém - min. 4-bubnový s vytřásadly |  |
| - Průměr mlátícího bubnu - min. 750 mm |  |
| - Nastavení stroje podle sklízené plodiny z kabiny řidiče |  |
| - Mlátící a separační koš s nepřetržitým jištěním proti přetížení bez nutnosti přerušení pracovní činnosti během/nebo po nouzové aktivaci jistícího členu |  |
| - Aktivace drhlíkové lišty mlátícího koše možná během procesu mlácení bez použití nářadí – ovládáno z kabiny |  |
| - Plocha koše určená k mlácení - min. 1,25 m2 |  |
| - Otevřená vytřásadla (doplněná spádovou deskou) - min. 5 kusů vytřásadel |  |
| - Plocha vytřásadel - min. 5,3 m2 |  |
| - Stupňovitá vynášecí přípravná deska pod mlátícím systémem s možností snadného vyjmutí pro čištění |  |
| - Nastavení sít z místa řidiče včetně externího ovládání |  |
| - Plocha sít - min. 5,1 m2 |  |
| - Profukované stupně sítové skříně - min. 2 |  |
| - Turbínové ventilátory pro čištění |  |
| - Měření ztrát na vytřásadlech |  |
| - Měření ztrát na sítové skříni |  |
| - Automatická svahová kompenzace bočního náklonu stroje, minimálně horního síta alespoň do úrovně 15 %, nebo svahové vyrovnávání celého stroje v příčném směru |  |
| - Zpracování nedomlatků pomocí zpětného vedení na mlátící systém |  |
| - Elektronická kontrola množství dopravovaného materiálu v kláskovém dopravníku |  |
| - Metače plev |  |
| - Měření výnosu a vlhkosti, zpracování výstupních hodnot do výnosových map |  |
| - Zásobník zrna - min. objem 10 000 l |  |
| - Úhel vyklopení výložníku (výsypníkové roury) - min. 100° |  |
| - Vrchní uložení výložníku s uzavřeným lomeným kloubem |  |
| - Rychlost vyprazdňování výložníku - min. 100 l/s |  |
| - Adekvátní délka výložníku k agregovanému záběru žací lišty |  |
| - Řezačka slámy - min. 70 ks nožů |  |
| - Změna nastavení ze systému drcení slámy na systém ukládání do řádku a zpět včetně úpravy polohy usměrňovacích plechů (formovače slámy) apod. ovládaná z kabiny |  |
| - Z kabiny ovládané nastavení rozptylovače řezané slámy (šířka a směr rozhozu) |  |
| - Formovač slámy pro systém ukládání slámy do řádku |  |
| - Topení a automatická klimatizace kabiny |  |
| - Radio s HandsFree a MP3 |  |
| - Nastavení stroje přes dotykový monitor, uhlopříčka min. 10“ |  |
| - Chladící box na potraviny s aktivním chlazením - min. objem 25 l |  |
| - Sedadlo spolujezdce |  |
| - Sedadlo řidiče vzduchem odpružené s integrovanou pravou loketní opěrkou včetně ovládacích prvků stroje včetně ovládání radia a telefonu |  |
| - Stínící rolety čelního a bočních oken kabiny |  |
| - Upevňovací lišta v pravé části kabiny pro instalaci přídavných (pomocných obslužných terminálů) |  |
| - Tiskárna pro výtisk provozních veličin stroje Zpětná zrcátka elektricky nastavitelná z kabiny |  |
| - Zpětná zrcátka elektricky nastavitelná z kabiny |  |
| - Zadní couvací kamera se zobrazením obrazu v palubním ovládacím terminálu |  |
| - Kamera umístěná na výložníku se zobrazením prostoru odvozeného prostředku v palubním terminálu stroje |  |
| - Dálkové přenášení dat stroje do mobilního telefonu, nebo PC (min. po dobu jednoho roku) |  |
| - Automatika nastavení otáček ventilátoru čištění na sítové skříni pro jízdu z kopce a do kopce |  |
| - Automatické řízení stroje pomocí GPS |  |
| ovládací monitor s úhlopříčkou - min. 7 " |  |
| anténa a komponenty pro správnou funkci přesnost +/- 15 cm |  |
| - Motor o výkonu - min. 310 k |  |
| - Emisní norma - min. stupeň 5 |  |
| - Měření spotřeby paliva |  |
| - Objem palivové nádrže - min. 800 litrů |  |
| - Nádrž na AdBlue - min. 100 litrů |  |
| - Kompresor - zdroj stlačeného vzduchu včetně tlakového zásobníku a rozvodů po stroji |  |
| - Navíjecí buben s hadicí pro rozvod stlačeného vzduch - min. délka 10 m |  |
| - Zadní automatický závěs |  |
| - Hasící přístroj |  |
| - Hydrostatický pohon pojezdu |  |
| - Rozsahy pojezdu řazené elektronicky |  |
| - Transportní rychlost stroje - min. 30 km/hod |  |
| - Nástupní žebřík pro vstup do kabiny s nájezdovou pojistkou proti poškození |  |
| - Zadní žebřík pro přístup ke chladičům a motoru |  |
| - Přední LED osvětlení pro sklopné adaptéry pro jízdu po veřejných komunikacích |  |
| - Zadní LED koncová, brzdová a směrová světla |  |
| - Pracovní osvětlení v předu - min. 10 kusů světel na kabině |  |
| z toho - min. 6 světel LED |  |
| - Osvětlení: čelní vzadu - min. 4 kusy |  |
| na výložníku - min. 1 ks |  |
| v zásobníku - min. 1 ks |  |
| kol zadní nápravy - min. 2 ks |  |
| - Osvětlení: trupu bod bočními kryty vlevo a vpravo |  |
| osvětlení motorového prostoru |  |
| - LED osvětlení: prostoru pro nářadí |  |
| žebříku vpředu i vzadu |  |
| tankovacích uzávěrů paliva |  |
| - Maják - min. 3 ks |  |
| - Přední pneumatiky – šířka - min. 800 mm |  |
| - Zadní pneumatiky – šířka - min. 600 mm |  |
| - Řídící náprava umožňující nastavení více možností rozchodu kol |  |
| - Autopilot stroje |  |
| - Automatické mazání hnacího řetězu pohonu vyprazdňování zásobníku |  |
| - Vnější transportní šířka sklízecí mlátičky - max. 3,50 m |  |
| - Nádrž na vodu na mytí - min. 15 l |  |
| - Úložný prostor pro nářadí včetně univerzální základní sady nářadí |  |
| - Zákonná výbava a příslušenství stroje včetně příslušných homologací, umožňující provoz stroje po pozemních komunikacích ČR |  |
| Kompletní dodávkou se rozumí: |  |
| - Doprava |  |
| - Uvedení do provozu |  |
| - Bezplatné zaškolení obsluhy |  |
| - Návod ke stroji v českém jazyce |  |

*Uchazeč doplní konkrétní technicko - technologickou charakteristiku toho, co nabízí v rámci tohoto výběrového řízení.

Tam, kde je to vhodné uvede Ano či NE (tj. ANO – dodávám a splňuje, NE – nenabízím/nesplňuji).

V …….........................…..dne ……………2021

………………………………………………….

Osoba oprávněná za dodavatele jednat

(Jméno, příjmení, podpis)